# Trả lời Q1–Q10 kỹ thuật — dự án WiEvac (ESP32-S3 CSI)

Ngày soạn: 2026-09-29 (Asia/Saigon). Mọi kết luận gắn nhãn [NGUỒN NÓI] / [SUY LUẬN] / [KHÔNG TÌM THẤY]. Số đo trong bài báo là của tác giả trên dữ liệu của họ — không suy ra số WiEvac.

Ngữ cảnh WiEvac (cho sẵn, không nghiên cứu lại): TX ESP32-S3 gửi ESP-NOW unicast MCS0 HT20 ch.11, 100 frame/s tới mỗi RX (≤2 RX). RX bật CSI chỉ HT-LTF (lltf_en=0, htltf_en=1, stbc=0, …), promiscuous, IDF 5.0–5.4; khóa gain bằng esp_csi_gain_ctrl; lấy biên độ 12 chỉ số cố định → median → Hampel (cửa sổ 7, factor 5) → chuỗi 100 Hz; Doppler FFT 64 điểm, Hann, tỉ lệ năng lượng 0,5–12 Hz; loại nếu jitter khoảng cách gói >25%; BLOCKED khi time-domain AND Doppler đều cao; không PSRAM.

## Q1. Tần số dao động biên độ/công suất CSI khi người đi bộ ở 2,4 GHz

### a) CARM / Fresnel–CSI-speed: (f) của (||^2) có bằng (v_k/)?

[NGUỒN NÓI] Wang et al., Understanding and Modeling of WiFi Signal Based Human Activity Recognition (CARM), MobiCom 2015 (DOI: 10.1145/2789168.2790093); công thức được trích lại đầy đủ trong khảo sát Liu et al., Sensors 2020, PMC7071003, Mục 3.3 “Amplitude vs. Human Velocity”, Eq. (19)–(21).

CARM tách CFR thành phần tĩnh (H_s) và động (H_d). Khi tốc độ thay đổi độ dài đường phản xạ (v_k) gần như hằng số trong đoạn ngắn, công suất tức thời CFR là tổng hằng số và các sinusoid:

[ |H(f,t)|^2 = {kP_d} 2|H_S a_k|!(2+{sk}) + {kl} 2|a_k a_l|!(2+{kl}) + C. ]

[NGUỒN NÓI] Tần số của từng sinusoid là (f_k = v_k/) (nhân tần số đo được với bước sóng để ra tốc độ thay đổi path length). Không phải “vận tốc đi bộ (v_{})” trực tiếp, mà (v_k) (Doppler path-length rate).

[SUY LUẬN] Vậy với (||^2), tần số dao động bằng tốc độ thay đổi độ dài đường phản xạ chia (), đúng như công thức CARM. Với biên độ (|H|) (không bình phương), phổ vẫn liên quan nhưng không đồng nhất với (v_k/) theo đúng Eq. (21) (CARM viết trên (|H|^2)).

### b) Đi bộ 0,5–1,5 m/s trong hành lang: (v_k) và tần số?

[NGUỒN NÓI] IndoTrack (Qian et al.): Doppler shift do chuyển động người thường vài chục Hz trên kênh ~5 GHz, và “less than 100 Hz for a 5 GHz Wi-Fi channel”; (f_D v_{}/) (IndoTrack PDF, Mục 4.1). Fresnel/CARM: (v_{}) phụ thuộc hình học (hướng tiếp tuyến trên ellipse TX–RX gần như không đổi path length; hướng pháp tuyến mới tạo Doppler) — Liu et al. Sensors 2020, Mục 3.2, Fig. 6–7.

[SUY LUẬN] ({2.4,}125,). Nếu (v_k) cùng bậc với vận tốc đi bộ 0,5–1,5 m/s thì (f=v_k/)–(12,). Trong hành lang (TX–RX cùng phía hoặc đối diện), (v_k) có thể nhỏ hơn (v{}) (gần tiếp tuyến) hoặc lớn hơn (tới ~(2v) trong một số hình học phản xạ gần), nên dải thực tế thường rộng hơn 4–12 Hz.

[KHÔNG TÌM THẤY] Không tìm thấy bài đo trực tiếp (v_k) (m/s) hoặc histogram tần số (||^2) riêng cho “hành lang, TX–RX cùng phía / đối diện, 2,4 GHz, đi bộ 0,5–1,5 m/s” với số liệu công bố rõ ràng.

### c) Băng 0,5–12 Hz trên biên độ vô hướng 100 Hz có cắt năng lượng đi bộ không?

[NGUỒN NÓI] CARM dùng DWT bao phủ 0,15–300 Hz để lấy năng lượng các lớp tốc độ (MobiCom 2015; tóm tắt trong PMC7071003). WiDetect báo hệ thống vẫn làm việc với (F_s) thấp tới 30 Hz (IMWUT 2019, Mục 3.4 / xác minh mô hình). IndoTrack: Doppler đi bộ trên 5 GHz thường <100 Hz.

[SUY LUẬN] Với (125,), (f=v_k/,) ứng với (v_k=1{,}5,). Đi nhanh hoặc hình học làm (v_k>1{,}5,) sẽ đẩy năng lượng trên 12 Hz — băng 0,5–12 Hz có nguy cơ cắt một phần năng lượng đi bộ. Ở 100 Hz (Nyquist 50 Hz) vẫn đủ cho đi bộ thông thường nếu mở băng rộng hơn. Khuyến nghị thực dụng (không phải số đo WiEvac): cân nhắc ~0,5–20 Hz (hoặc tới ~30 Hz theo trần WiDetect/IndoTrack), rồi tinh chỉnh bằng đo thực địa.

### d) Median 12 sóng mang trước FFT — có hủy thành phần dao động?

[NGUỒN NÓI] Fresnel đa sóng mang: các sóng mang khác bước sóng → đỉnh/đáy biên độ lệch pha theo thời gian khi người cắt vùng Fresnel (Liu et al. Sensors 2020, Mục 3.3 “Amplitude vs. human direction”, Fig. 13). CARM/WiDetect xử lý theo từng sóng mang (hoặc PCA/ACF trên nhiều sóng mang), không gộp median trước khi phân tích tần số.

[SUY LUẬN] Median (hay trung bình) biên độ trên nhiều sóng mang có pha dao động khác nhau sẽ làm giảm biên độ dao động quan sát được (hủy giao thoa theo thời gian), làm FFT trên chuỗi vô hướng yếu hơn so với FFT/ACF từng sóng mang rồi gộp thống kê. Không “xóa hết” dao động nếu các sóng mang đồng pha cục bộ, nhưng rủi ro mất năng lượng Doppler là có thật.

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Nên nới băng Doppler (ví dụ tới ~20 Hz), và cân nhắc FFT/ACF theo sóng mang rồi trung bình thống kê (kiểu WiDetect), thay vì median 12 SC rồi mới FFT.

### Nguồn Q1

- Wang et al., CARM, MobiCom 2015, DOI 10.1145/2789168.2790093 (công thức (|H|^2); PDF ACM bị chặn khi tải — công thức đối chiếu từ PMC7071003 Eq. 19–21).

- Liu et al., Human Activity Sensing with Wireless Signals: A Survey, Sensors 2020, PMC7071003.

- Zhang et al., WiDetect, IMWUT 2019, PDF.

- Qian et al., IndoTrack, IMWUT 2017 (Doppler path-length / “tens of Hz”).

## Q2. Chỉ số sóng mang ESP32-S3 khi chỉ HT-LTF, HT20, không STBC

### a) Thứ tự 64 phần tử trong buffer 128 byte

[NGUỒN NÓI] ESP-IDF Wi-Fi Channel State Information (ESP32-S3): mỗi phần tử = 2 byte (phần ảo trước, phần thực sau). Với secondary=none, HT, 20 MHz, non-STBC, chỉ số sóng mang HT-LTF là 0~31, -32~-1; tổng byte cho LLTF+HT-LTF = 256; nếu chỉ bật HT-LTF thì còn 128 byte / 64 cặp I/Q. Thứ tự trong buf theo bảng chỉ số trên; thứ tự LTF: LLTF, HT-LTF, STBC-HT-LTF.
URL: docs.espressif.com … wifi-vendor-features.html (mục Wi-Fi Channel State Information, bảng sub-carrier index).

[NGUỒN NÓI] Mapping buffer index → chỉ số sóng mang:

| Buffer index (i) | Subcarrier |
| --- | --- |
| 0 … 31 | (+0) … (+31) |
| 32 … 63 | (-32) … (-1) |

### b) Ánh xạ 12,14,16,18,20,24,28,36,40,44,48,50

[SUY LUẬN] (áp dụng bảng ESP-IDF ở trên):

| Index | Subcarrier | Ghi chú 802.11n HT20 |
| --- | --- | --- |
| 12,14,16,18,20,24,28 | +12,+14,+16,+18,+20,+24,+28 | Data; không phải pilot (,); +28 là biên vùng dùng được (−28…+28) |
| 36,40,44,48,50 | −28,−24,−20,−16,−14 | Data; −28 biên |

[NGUỒN NÓI] Pilot HT20: (,); DC = 0; tổng/data: 56/52 (cùng trang ESP-IDF, bảng PHY standard). Không có chỉ số WiEvac nào trùng pilot hay DC. Index 0 (+0) là CSD/DC-related trong một số chú thích STBC nhưng với non-STBC HT-LTF vẫn nằm trong dải 0…31.

[NGUỒN NÓI] esp-csi issue #45 đưa danh sách index “hợp lệ” cho buffer 256 byte (LLTF+HT-LTF). Với chỉ HT-LTF (128 byte) không áp dụng nguyên văn offset +64; phải trừ 64 nếu dùng bảng đó, hoặc map theo 0~31,-32~-1 như trên. github.com/espressif/esp-csi/issues/45.

### c) first_word_invalid

[NGUỒN NÓI] ESP-IDF: nếu first_word_invalid == true, bốn byte đầu CSI không hợp lệ do hạn chế phần cứng ESP32-S3. cùng trang docs.

[SUY LUẬN] Bốn byte = 2 cặp I/Q = buffer index 0 và 1 = sóng mang +0 và +1. Mười hai chỉ số WiEvac (≥12) không nằm trong vùng này.

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Bộ 12 index hiện tại nằm trong vùng data HT20, tránh pilot/DC/first_word; vẫn nên xác nhận info->len==128 và chỉ số thực tế trên log một lần.

### Nguồn Q2

- ESP-IDF ESP32-S3 Wi-Fi CSI: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-guides/wifi-driver/wifi-vendor-features.html

- espressif/esp-csi#45: https://github.com/espressif/esp-csi/issues/45

## Q3. esp_csi_gain_ctrl (Espressif)

### a) set_rx_force_gain có gây mất gói / giảm callback CSI?

[NGUỒN NÓI] README component esp_csi_gain_ctrl và header: esp_csi_gain_ctrl_set_rx_force_gain() — “Force set receive gain (may cause packet loss)” / “may cause packet loss”.
https://components.espressif.com/components/espressif/esp_csi_gain_ctrl · file include/esp_csi_gain_ctrl.h trong component.
API anh em trong esp_radar.h: esp_radar_set_rx_force_gain — “Force setting the receive gain, but it may lead to packet loss.”

[KHÔNG TÌM THẤY] Không thấy issue/forum công bố số liệu “giảm X% callback CSI” sau force gain; chỉ cảnh báo định tính của Espressif.

### b) Rủi ro force gain cố định khi RSSI đổi mạnh; bão hòa int8?

[NGUỒN NÓI] CSI ESP32-S3 lưu I/Q dạng signed 8-bit (docs ESP-IDF). Component cũng cung cấp esp_csi_gain_ctrl_compensate_rx_gain() / get_gain_compensation() để bù theo từng gói thay vì khóa AGC.

[SUY LUẬN] Khi người chắn LoS hoặc cửa mở/đóng, công suất RX lệch xa điểm force: quá thấp → SNR CSI kém / mất gói; quá cao → clip int8 (I hoặc Q bão hòa ±127), méo biên độ. Đây là rủi ro vật lý/ADC hợp lệ nhưng không thấy Espressif đo % bão hòa trong README.

### c) Espressif khuyên force gain hay bù theo gói cho presence?

[NGUỒN NÓI] README liệt kê cả hai: Force Gain (may cause packet loss) và Gain Compensation (sửa CSI theo chênh lệch gain so baseline). Example esp-crab có CONFIG_FORCE_GAIN 0/1 — mặc định thường bù/ghi nhận baseline; force là tùy chọn.
[SUY LUẬN] Không có câu “recommend force for presence detection”; tài liệu nghiêng về ổn định bằng baseline + compensate, force chỉ khi cần cố định AGC dù chấp nhận mất gói.

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Giữ force gain như hiện tại chỉ khi đã đo tỉ lệ mất gói chấp nhận được; cân nhắc nhánh bù per-packet khi môi trường động (cửa, chắn LoS) để tránh bão hòa int8.

### Nguồn Q3

- esp_csi_gain_ctrl README + esp_csi_gain_ctrl.h

- ESP-IDF CSI (định dạng int8 I/Q)

- esp-csi examples (esp-crab, csi_recv)

## Q4. Phát hiện vật cản tĩnh / người đứng yên bằng biên độ CSI

### a) Protsak & Pavlenko 2026 — có tồn tại?

[NGUỒN NÓI] Có. Classification Features of Static Wi-Fi Radio Link Obstruction Scenarios Using CSI Data on ESP32-S3 Platform, D. V. Protsak & V. V. Pavlenko, Computer Systems and Networks, Vol. 8 No. 1, 2026.
DOI: 10.23939/csn2026.01.203 · trang journal: science.lpnu.ua/….

[NGUỒN NÓI] (từ abstract trang journal — chỉ abstract trên web công khai khi truy cập): ESP32-S3 promiscuous; 5 kịch bản che chắn tĩnh; CSI 114 sóng mang; dataset 22 500 gói; (_{}) Fisher Ratio 2,65; SVM tức thời 76,9% (F1 0,756); vector RSSI cửa sổ W=50 (~0,5 s) cho accuracy tổng thể cao nhất nhờ gộp thời gian; phòng lab 24 m², 28 AP.

[KHÔNG TÌM THẤY] Full text PDF không tải được trong phiên này → không xác minh được chi tiết “empty-room baseline” / độ dài cửa sổ CSI ngoài W=50 cho RSSI nêu trong abstract.

### b) esp-radar “wander”

[NGUỒN NÓI] esp_radar.h: waveform_wander — “Wander of the radar waveform, used for detecting human presence”; thang ~([0,1]), nhỏ hơn = ổn định hơn. esp_radar_motion_dec_wander_compute(a,b,len): “Measures signal stability by computing similarity between signal vectors”; trả về ([0,1]).
Component esp_radar (orchestration) mã nguồn mở (radar/src/esp_radar.c).
esp_radar_motion_dec: thư viện nhị phân .a theo IDF/target nếu không có src/esp_radar_motion_dec.c (CMakeLists.txt add_prebuilt_library).
https://components.espressif.com/components/espressif/esp_radar_motion_dec · https://github.com/espressif/esp-csi (examples/esp-radar).

### c) Phân biệt “vật cản mới” vs “đồ đạc dời vĩnh viễn” không nhãn?

[KHÔNG TÌM THẤY] Không thấy phương pháp công bố tự động, không nhãn / không xác nhận người phân biệt chắc chắn “obstacle mới trên lối thoát” vs “thay đổi môi trường lâu dài”.
[NGUỒN NÓI] esp-radar dựa train lúc phòng trống để lấy ngưỡng wander/jitter — tức cần pha hiệu chuẩn có kiểm soát (esp_radar_train_start/stop).
[SUY LUẬN] Thực tế hệ thống an toàn thường cần xác nhận người hoặc lịch re-baseline có giám sát khi “đồ đạc cố ý thay đổi”.

### d) Cập nhật nền mà không “nuốt” người đứng yên

[NGUỒN NÓI]
- FIMD (Xiao et al.): eigenvalue ma trận tương quan CSI; module Static Profile Construction / cập nhật đặc trưng tĩnh khi môi trường được coi là tĩnh (PDF FIMD trong tài liệu tham khảo WiFi sensing).
- DeMan (Wu et al., JSAC 2015): phát hiện cả người đứng yên (hô hấp) và chuyển động; PDF: http://tns.thss.tsinghua.edu.cn/~cswu/papers/JSAC15_Deman_paper.pdf — tách pattern tĩnh/động, không chỉ phương sai.
- esp-radar: tách wander (presence/tĩnh lệch nền) vs jitter (chuyển động); ngưỡng từ train phòng trống — không tự hấp thụ người đứng vào nền nếu không train lại khi có người.

[SUY LUẬN] Cơ chế phổ biến: chỉ cập nhật nền khi không có dấu hiệu presence/motion (gated update), hoặc dùng đặc trưng hô hấp/hình phổ so baseline trống (DeMan / Protsak-style mean amplitude).

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Pipeline hiện tại (time-domain AND Doppler) yếu với người đứng/vật cản tĩnh. Cần thêm nhánh so baseline biên độ/phổ (Protsak / wander) và không cập nhật baseline khi đang BLOCKED/presence.

### Nguồn Q4

- DOI 10.23939/csn2026.01.203 (Protsak & Pavlenko 2026)

- esp-radar / esp_radar_motion_dec README + headers

- DeMan JSAC 2015; FIMD (Xiao et al.)

## Q5. WiDetect ACF lag-1 (Zhang et al., IMWUT 2019)

### a) Công thức, phân phối H0, ngưỡng

[NGUỒN NÓI] PDF đầy đủ: https://cswu.me/papers/ubicomp19_widetect_paper.pdf — Def. 1 & §4.

[ G(t,f)=|H(t,f)|^2=(t,f)+(t,f), (f)=. ]

Không chuyển động: ((f)(-1/T,;1/T)).
Gộp: (=1F_f(f)(-1/T,;1/(FT))).
Quy tắc: báo motion nếu (). False alarm:

[ P(>)Q((+1/T)). ]

### b) Áp dụng biên độ (không power), 1 anten, 100 Hz, cửa sổ 1 s?

[NGUỒN NÓI] Bài dùng power response (G=|H|^2), nhưng nói “only exploits the measured CSI amplitude” theo nghĩa tránh pha (amplitude → rồi lấy power). Thí nghiệm mặc định: Intel Galileo, 3 anten, 114 SC, 40 MHz, 5,8 GHz; xác minh (F_s=1000,); “works gracefully with a sampling rate as low as 30 Hz”. Phân phối H0 phụ thuộc (T) và (F), không phụ thuộc (^2(f)).

[SUY LUẬN] Với 1 anten, 12 SC, (F_s=100), (T=100) (1 s): công thức vẫn áp dụng được nhưng phương sai () lớn hơn (ít (F)) → cần () và/hoặc (T) lớn hơn để PFA thấp. Thay (|H|) thuần cho (G) không đúng giả định bài báo từng chữ; nên dùng (|H|^2).

[KHÔNG TÌM THẤY] Bài không nêu “tối thiểu N anten / M SC” cứng; chỉ nói tăng (F,T) cải thiện phát hiện.

### c) Ai đã cài trên ESP32?

[KHÔNG TÌM THẤY] Không tìm thấy triển khai WiDetect ACF công bố rõ trên ESP32/ESP32-S3 (repo/paper) trong phạm vi tìm kiếm này.

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: WiDetect phù hợp tầng “motion” bổ sung; dùng (G=|H|^2) từng SC đã chọn, (T!!100), gộp 12 SC; đừng kỳ vọng PFA≈0 như bài (114 SC × nhiều anten).

### Nguồn Q5

Zhang et al., WiDetect, Proc. ACM IMWUT 3(3), 2019. DOI 10.1145/3351237 · PDF https://cswu.me/papers/ubicomp19_widetect_paper.pdf

## Q6. ESP-NOW và CSI trên ESP32/ESP32-S3

### a) Callback CSI với ESP-NOW broadcast? Unicast tới MAC khác (promiscuous)?

[NGUỒN NÓI] ESP-IDF CSI: “it is suggested to enable sniffer mode … esp_wifi_set_promiscuous()” để nhận nhiều CSI hơn; CSI ước lượng khi nhận gói. esp-csi csi_send dùng peer broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF; csi_recv bật promiscuous + lọc theo MAC nguồn TX (send.c / recv.c).

[SUY LUẬN] Broadcast ESP-NOW: RX promiscuous có CSI callback (đúng thiết kế esp-csi).
Unicast gửi tới MAC khác nhưng RX promiscuous vẫn bắt được frame trên không: CSI callback thường vẫn chạy (PHY nhận được frame) — đây là hệ quả của promiscuous + CSI enable, không phải ESP-NOW “peer filter” trên RX CSI path.

[KHÔNG TÌM THẤY] Không thấy tài liệu Espressif một dòng khẳng định tường minh “CSI callback luôn/không bao giờ cho ESP-NOW unicast không phải địa chỉ mình”; cần xác nhận bằng thí nghiệm trên S3.

### b) 1 TX, 2 unicast / 10 ms — jitter/mất gói / ESP_ERR_ESPNOW_NO_MEM?

[NGUỒN NÓI] esp-csi get-started A&Q: khi kênh nghẽn, csi_send in ESP_ERR_ESPNOW_NO_MEM — “channel is congested … ESP-NOW buffer space is full”; giải pháp đổi kênh / môi trường sạch hơn.
https://github.com/espressif/esp-csi/blob/master/examples/get-started/README.md (mục A&Q).
CONFIG_SEND_FREQUENCY 100 là cấu hình mẫu (100 gói/s broadcast).

[KHÔNG TÌM THẤY] Không có số liệu công bố riêng cho đúng “2 unicast mỗi 10 ms trên S3” (jitter %, loss %).

### c) Kiến trúc esp-csi khuyến nghị 1 TX nhiều RX?

[NGUỒN NÓI] README esp-csi mục 4.3 Get CSI specific devices (hình broadcast): “The packet sending device continuously switches channels to send out packets. ESP32 A, B, and C all obtain the CSI information carried in the broadcast packet of the packet sending device. This method has the highest detection accuracy and reliability.” · “When there are multiple devices … only one packet sending device will cause little interference”.
https://github.com/espressif/esp-csi/blob/master/README.md

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Unicast×2@100 Hz lệch khuyến nghị broadcast 1 TX–N RX; dễ hơn NO_MEM/jitter. Cân nhắc 1 stream broadcast + RX lọc MAC nguồn.

### Nguồn Q6

esp-csi README; get-started README A&Q; ESP-IDF CSI + promiscuous; csi_send/csi_recv source.

## Q7. Lấy mẫu không đều

### a) Jitter 10–30%: nội suy tuyến tính rồi FFT vs Lomb–Scargle?

[NGUỒN NÓI] UniFi (arXiv:2512.22143): nội suy/resampling CSI không đều “fail to fully leverage data correlation and often amplify noise” (trích dẫn FallDeFi, Smokey, …); đề xuất học trực tiếp trên chuỗi không đều.
https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2512.22143
ESP-IDF/khảo sát: RT-Fall và nhiều hệ dùng interpolation để có chuỗi đều trước xử lý (Liu et al. Sensors 2020, Mục 4.2 Calibration — interpolation).

[KHÔNG TÌM THẤY] Bài CSI so sánh định lượng Lomb–Scargle vs linear-interp+FFT trên ESP32 với jitter 10–30%. Lomb–Scargle là công cụ phổ cho mẫu không đều (tài liệu tín hiệu nói chung, MathWorks), chưa thấy chuẩn hóa trong pipeline CSI ESP.

[SUY LUẬN] Với jitter 10–30% ở 100 Hz, linear interp + FFT vẫn phổ biến và chấp nhận được nếu đã discard cửa sổ jitter >25% như WiEvac; Lomb–Scargle đúng hơn về lý thuyết nhưng tốn hơn trên MCU.

### b) HomeOccupancy / ESP32-C6: 200 Hz không đều → 150 Hz

[NGUỒN NÓI] Hugging Face dataset card gadgadgad/HomeOccupancy (CC BY 4.0): “Packet Rate: ~200 packets/sec (irregular, resampled to 150 Hz)”; pipeline khuyến nghị: “Resample to a uniform 150 Hz sample rate (original rate is irregular ~100–200 Hz)”. Không mô tả thuật toán nội suy cụ thể (linear hay khác) trên card.
https://huggingface.co/datasets/gadgadgad/HomeOccupancy

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Giữ ngưỡng discard 25% + nội suy tuyến tính lên lưới 100 Hz là hợp lý; không bắt buộc Lomb–Scargle trừ khi đo thấy méo phổ.

### Nguồn Q7

UniFi arXiv:2512.22143; HomeOccupancy dataset card; Sensors 2020 (interpolation).

## Q8. Tiny AI trên ESP32-S3 không PSRAM

### a) Heap SRAM còn lại sau Wi-Fi STA + ESP-NOW + lwIP?

[NGUỒN NÓI] Datasheet ESP32-S3: SRAM 512 KB (+16 KB RTC). ESP-IDF Minimizing RAM Usage: Wi-Fi buffer và lwIP lấy heap lúc init; hướng dẫn đo bằng heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL).
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-guides/performance/ram-usage.html

[KHÔNG TÌM THẤY] Không tìm thấy phép đo công bố đúng cấu hình “S3, SPIRAM off, STA + ESP-NOW + lwIP, còn lại X KB” với số cụ thể đáng tin.

### b) Benchmark latency / tensor arena CNN1D hoặc GRU <50k tham số?

[NGUỒN NÓI] esp-tflite-micro + ESP-NN: Person Detection trên ESP32-S3 @240 MHz, internal memory: invoke() 54 ms (có ESP-NN) vs 2300 ms (không). Đây là mô hình thị giác, không phải 1D-CNN/GRU CSI <50k.
https://github.com/espressif/esp-tflite-micro (bảng Performance Comparison) · https://github.com/espressif/esp-nn

[KHÔNG TÌM THẤY] Số đo công bố latency + kích thước tensor arena cho 1D-CNN hoặc GRU <50k params chạy esp-tflite-micro/ESP-DL trên S3 không PSRAM trong phạm vi tìm được.

### c) ESP-DL có Conv1D / GRU?

[NGUỒN NÓI] operator_support_state.md (espressif/esp-dl):
- Conv: “Support 1d/2d conv, groups only support 1 or input_channels” — ✓
- GRU: ✓ (cột support; mixed precision ghi chú trên module)
https://github.com/espressif/esp-dl/blob/master/operator_support_state.md

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Tiny AI khả thi về toán tử (Conv1D/GRU), nhưng phải đo heap nội bộ sau Wi-Fi/ESP-NOW trước khi chốt arena; đừng dùng số 54 ms Person Detection như proxy cho mô hình CSI.

### Nguồn Q8

ESP32-S3 datasheet; ESP-IDF RAM guide; esp-tflite-micro; esp-dl operator_support_state.md.

## Q9. Hampel cho CSI

### a) Tham số (window, factor (t)) — Wi-CaL; factor 5 có quá lỏng?

[NGUỒN NÓI] Wi-CaL (Choi et al., IEEE Access 2022, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3155812): dùng Hampel loại spike rồi Savitzky–Golay; không công bố số (K) (bán kính cửa sổ) hay ngưỡng (t) trong phần đã đọc (PDF wical.txt).
MATLAB hampel mặc định: cửa sổ (2k+1) với (k=3), ngưỡng 3σ (scale MAD).
Pearson et al., Generalized Hampel Filters, EURASIP 2016, DOI 10.1186/s13634-016-0383-6.
Công thức thường dùng: (S_n=1{,}4826{|x_j-m_n|}), thay nếu (|x_n-m_n|>t,S_n); (t=3) phổ biến (scipy/MATLAB).

[SUY LUẬN] WiEvac: cửa sổ 7 ((K=3)) khớp mặc định MATLAB; factor (t=5) lỏng hơn (t=3) → ít loại outlier hơn, giữ spike dài hơn. Không có nguồn CSI nói “(t=5) quá lỏng” trực danh; so với chuẩn (t=3) thì lỏng hơn có chủ đích.

[KHÔNG TÌM THẤY] Tham số Hampel số học cụ thể trong Wi-CaL.

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Thử (t=3) (hoặc 3–4) nếu spike AGC/CSI còn lọt; giữ window 7 trừ khi đo nhiễu thực địa khác.

### Nguồn Q9

Choi et al. Wi-CaL 2022; Pearson et al. 2016; MathWorks hampel.

## Q10. Dữ liệu công khai

### a) Dataset ESP32/S3 CSI gắn nhãn vật cản tĩnh / người đứng?

| Dataset | Phần cứng | Nhãn liên quan | License / format | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HomeOccupancy | ESP32-C6 | empty / sleep (đứng yên/nằm) / work | CC BY 4.0, CSV I/Q | Occupancy, không nhãn “obstacle trên lối đi” · HF |
| Protsak 2026 | ESP32-S3 | 5 obstruction tĩnh | [KHÔNG TÌM THẤY] dataset public kèm paper | Chỉ mô tả 22 500 gói trong abstract |
| Kaggle CSI-DATASET-ESP32 | ESP32 | có standing (trong HAR/fall) | tùy Kaggle | Không xác minh độc lập trong phiên này là “static obstacle” |
| Zenodo ESP32-C6 people counting (Wicaksono) | ESP32-C6 | đếm/vùng | thường CC BY | Không phải obstacle tĩnh hành lang |

[KHÔNG TÌM THẤY] Dataset công khai, gắn nhãn rõ “static obstacle / đứng chắn lối thoát” trên ESP32-S3 với license + format đầy đủ, ngoài mô tả thí nghiệm Protsak (không thấy release dữ liệu).

Hệ quả cho WiEvac — [SUY LUẬN]: Phải tự thu baseline hành lang trống + các kịch bản chắn; HomeOccupancy chỉ hữu ích pretrain occupancy/sleep, không thay nhãn an toàn thoát hiểm.

### Nguồn Q10

HF HomeOccupancy; DOI Protsak; Zenodo/Kaggle (tham khảo thứ cấp).

## Tổng hợp câu hỏi còn thiếu nguồn tin cậy

Các mục gắn [KHÔNG TÌM THẤY] đáng kể:

- Q1b — Đo (v_k) / tần số cụ thể hành lang TX–RX cùng phía vs đối diện ở 2,4 GHz.

- Q3a — Số liệu % mất callback CSI sau set_rx_force_gain.

- Q4a — Chi tiết full-text Protsak (baseline phòng trống, cửa sổ CSI) ngoài abstract.

- Q4c — Thuật toán không-nhãn phân biệt obstacle mới vs đổi đồ đạc vĩnh viễn.

- Q5c — Implementation WiDetect trên ESP32.

- Q6a — Câu khẳng định chính thức Espressif cho CSI + ESP-NOW unicast “không phải địa chỉ mình”.

- Q6b — Jitter/loss đo được cho 2×unicast/10 ms.

- Q7a — So sánh Lomb–Scargle vs interp+FFT trên CSI ESP với jitter 10–30%.

- Q8a — Số KB heap còn lại đúng stack WiEvac.

- Q8b — Latency/arena đo cho 1D-CNN/GRU <50k trên S3 không PSRAM.

- Q9 — Window/factor Hampel cụ thể trong Wi-CaL.

- Q10 — Dataset S3 public gắn nhãn static obstacle/standing-blocking.

Hết Q1–Q10.